Esercitazione 12 dicembre 2011

Teorema assorbimento - primo

- A and (A or B) = A. Prova:

A and (A or B) = (A and A) or (A and B) =

A or (A and B) = (A and 1) or (A and B) =

A and (1 or B) = A

Il suo duale

- A or A and B  = A. Prova:

A or (A and B) = (A and 1) or (A and B) =

A and (1 or B) = A and 1 = A

Teorema assorbimento – secondo

- A or (not(A) and B) = A or B). Prova:

(A and 1) or (not(A) and B) =

A and ((1 or (A and B)) or (not(A) and B) =

A or (A and B) or (not(A) and B) =

A or (A or not(A)) and B = A or (1 and B) = A or B

Il suo duale

- A and (not(A) or B) = A and B. Prova:

(A and not(A)) or A and B) = A and B

Ese 03

- Progettare una rete combinatoria a tre ingressi che restituisca in output 1 solo se ALMENO due ingressi sono a 1

- Tavola di verità

- Funzione booleana (ridotta)

- Circuito

Ese 1.1

- Tradurre in assembler MIPS, in accordo alla politica caller-save, la seguente funzione C ricorsiva:

int f(a,b) {

int c;

if (a==0) return(b);

else {

c = f(a-1,b);

return(a+c);

}

}

Si supponga che, come al solito, i parametri a e b vengano posti in $a0 e $a1, mentre l'intero ritornato dalla funzione venga posto in $v0.

- Soluzione

f:     bne $a0, $0, else

move $v0, $a1

jr $ra

else: addi $sp, $sp, -8

sw $ra, 0($sp)

sw $a0, 4($sp) # salvo a

addi $a0, $a0, -1

jal f

lw $ra, 0($sp)

lw $a0, 4($sp) # ripristino a

add $v0, $v0, $a0 # $v0 = a+c

addi $sp, $sp, 8

jr $ra

Es1

- Data la seguente espressione booleana, disegnare la corrispondente rete combinatoria:

F(x,y,z) = NOT((y AND z) OR NOT(x AND y)) OR ((y AND z) OR (x AND y)) AND NOT(z)

Es2

- Data la seguente funzione booleana, specificata usando la tavola di verità, determinare l’espressione booleana “Somma di prodotti”

| x | y | z | F(x,y,z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |